Πίνακας 2.4.1: Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς

| Περιγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Ακριβής Παραπομπή (σε τεχνικό φυλλάδιο) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EXCIMER LASER |  |  |  |
| Συστημα κεφαλής LASER για την φωτοεκτομή κερατοειδικού ιστού |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Laser class 4 (IEC + 21CFR), ARF+- excimer , 193nm | ΝΑΙ |  |  |
| Διάρκεια παλμών 12ns | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα παλμών 400Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Χρονική διάρκεια θεραπέιας 2s/D σε οπτική ζώνη 6,5mm | NAI |  |  |
| Mεγεθος συμβατό με το χώρο του χειρουργίου | ΝΑΙ |  |  |
| Γκαουσιανη Δεσμη με μέγεθος δέσμης 0,68mm | ΝΑΙ |  |  |
| Αερόψυκτο (Άζωτο 5.0) | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των κινήσεων του οφθαλμού με διάμετρο κόρης (1.5mm μέχρι 8mm) | NAI |  |  |
| Ποδοδιακόπτης για λειτουργία έναρξης/παύσης του LASER |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Μικρού μεγέθους | ΝΑΙ |  |  |
| Φορητός Η/Υ με εξειδικευμένο λογισμικό για το σχεδιασμό και προγραμματισμό των θεραπειών LASER: |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Wavefront® Optimized® διαθλαστικη διόρθωση, Τopo-Guided (T-CAT) διαθλαστική διόρθωση με δεδομένα απο τοπογραφία (Topolyzer) και τομογραφία (Oculyzer), F-CAT διορθωση | NAI |  |  |
| Ικανότητα διαθλαστικης διόρθωση 0,25D | NAI |  |  |
| Φυάλη αερίου ArF |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| TFT eye-tracking οθόνη |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Επίπεδη οθόνη υψηλής ευκρίνειας για την παρακολούθηση των μικροκινήσεων του οφθαλμού | NAI |  |  |
| Μικροσκόπιο |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Χειροκίνητο σύστημα μεγενθυσεων 5-σταδίων Μεγένθυνση x 5, x7.5, x12.5, x20, x31 ,25 | ΝΑΙ |  |  |
| Εστιακή απόσταση f = 200 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερική Μονάδα ψήξης Αζώτου |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Μποτίλια Αζωτου 5.0, 20lt | NAI |  |  |
| Ψύξη χαμηλού θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα αναρρόφησης και φωτισμού |  |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |
| Σύστημα φωτισμού με λαμπτήρες Xenon 100 W | NAI |  |  |
| Εξωτερική αναρρόφηση αναθυμιάσεων και οσμών με οπτικές ίνες | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας ίσης με τον χρόνο ενοικίασης | ΝΑΙ |  |  |
| Ασφάλιση του υπό ενοικίαση εξοπλισμού (ήτοι όλου του συστήματος με τα παρελκόμενά του), κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, ώστε: (i) να καλύπτεται η αστική ευθύνη για πρόκληση σωματικής βλάβης (σε οποιοδήποτε θύμα) και υλικής ζημίας (ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων), και (ii) να διασφαλίζεται η άριστη λειτουργία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |