Πίνακας ΙΙ.1a: Πίνακας “Συμμόρφωσης” Τεχνικής Προσφοράς

Προμήθεια: Αλληλούχιση αρχαίων γονιδιωμάτων  ( ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 )

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια: Αλληλούχιση αρχαίων γονιδιωμάτων ( ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ) |  |  |  |
| 1 | Τα δείγματα γενετικού υλικού από αρχαία ανθρωπολογικά κατάλοιπα θα αποστέλλονται στην ανάδοχη εταιρεία η οποία θα φροντίσει να αλληλουχηθούν σε εργαστηριακή μονάδα εξειδικευμένη στην επεξεργασία δειγμάτων αρχαίου γενετικού υλικού με πλατφόρμα νέας Γενιάς αλληλούχισης τεχνολογίας Novaseq. | □ □ □ |  |
| 2 | Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να κατασκευαστούν με βάση το εργαστηριακό πρωτόκολλο του Kircher et al. (2012) με μικρές τροποποιήσεις. Πριν την κατασκευή των βιβλιοθηκών, τα δείγματα να διαλύονται, προαιρετικά, με κατάλληλο ένζυμο. Στα δείγματα να χρησιμοποιούνται υβριδοποιημένοι προσαρμογείς και η βιβλιοθήκη να ενισχύεται με τη χρήση έτοιμου μίγματος πολυμεράσης υψηλής πιστότητας στις δύο πλευρές της μοριακής βιβλιοθήκης ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, να εφαρμόζονται διαδοχικοί δείκτες (index Kit). Οι βιβλιοθήκες να καθαρίζονται με τα κατάλληλα Purification Kits. Οι βιβλιοθήκες να ποσοτικοποιούνται μέσω φθορισμομέτρων και συστημάτων Bioanalyzer με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. | □ □ □ |  |

Προμήθεια: Μέτρησης σταθερών ισοτόπων  ( ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 )

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια: Μέτρησης σταθερών ισοτόπων ( ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ) |  |  |  |
| 1 | Η διαδικασία εξαγωγής κολλαγόνου διεκπεραιώνονται στην Μονάδα Ανάλυσης Σταθερών Ισοτόπων του Εργαστηρίου Φυσικής Ανθρωπολογίας. Τα δείγματα κολλαγόνου θα αποστέλλονται στον υπεργολάβο σε ερμητικά κλειστά σωληνάρια μικρολίτρων (Eppendorf tubes, 1.5ml). Τα δείγματα θα αποστέλλονται σε εργαστηριακή μονάδα με εξειδικευμένο εξοπλισμό φασματογράφου μάζας ισοτοπικού λόγου (ΕΑ-IRMS) σε μικροκάψουλες αλουμινίου για την μέτρηση σταθερών ισοτόπων άνθρακα (C), αζώτου (Ν) και θείου (S) από το ίδιο δείγμα. | □ □ □ |  |
| 2 | Κάθε δείγμα κολλαγόνου πρέπει να ζυγίζεται στην μονάδα υπεργολαβίας σε ζυγό ακριβείας και ακολούθως, να αναλύεται σε μονές ή διπλές επαναλήψεις | □ □ □ |  |
| 3 | Η μονάδα πρέπει να αναλύει τα δείγματα χρησιμοποιώντας τις σταθερές Vienna PDB και AIR, για τον άνθρακα και το άζωτο αντίστοιχα (ΙΑ-R042). | □ □ □ |  |
| 4 | Εκτός από τα αποτελέσματα των ισοτόπων (δ13C, δ15Ν), ο υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να στείλει επιπλέον το ποσοστό περιεκτικότητας άνθρακα (%C) και αζώτου (%Ν) ως κριτήρια πιθανής επιμόλυνσης (C/N ratio). | □ □ □ |  |
| 5 | Στην περίπτωση που στην ανάλυση δεν χρησιμοποιηθεί όλο το δείγμα κολλαγόνου, ο υπεργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποστείλει το υπολειπόμενο στο Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας (κατόπιν αιτήματος του EY). | □ □ □ |  |